VC-A51

20x PTZ 摄像机

Lumens VC-A51高清视频会议摄像机，采用1/2.8英寸、支持Full  HD 1080p、每秒60帧的高清专业影

像传感器，20倍的光学变焦镜头，搭配专业的降噪处理及宽动态技术，不论环境光线低暗或明暗对比

强烈时，画面依然保持清晰、稳定、不失真。优异的机构设计，宽视角移动、高速静音、推拉摇移、俯

仰操作，反应迅速、定位精准，提供安静的会议室环境。支持3G-SDI、DVI-I 两路高清影像接口同时输

出，兼容各视频设备所需要的规格要求，传递最合适的影像质量。

VC-A51可广泛应用于视频会议、远程教学、远程医疗、礼拜教堂、事件现场、法庭、多媒体中心等。

主要特色

•    专业的降噪处理能力使影像画质清晰

•    支持宽动态技术 (WDR) 克服高反差呈现鲜明影像

•    支持 Full HD 1080p，每秒60帧的速度录像

•    20倍光学变焦、12倍数字变焦

•    3G-SDI、DVI-I 接口同时输出

•    最大水平／俯仰旋转速度: 300°/每秒

•    宽视角设计，水平可视角度±170°；俯仰可视角度向下-30°，

向上+90°

•    影像翻转功能，摄像机高清可装在会议室任意位置，有效节约

室内空间，方便用户安装使用

特色说明

影像质量

卓越的图像处理能力

采用专业制程、1/2.8英寸、

支持 Full HD 1080p 高分辨率

的顶级影像传感器，提供高色

彩还原度，影像质量如水晶般

清澈。

由于采用高阶的AF/AE/AWB算

法及电子电路设计改善，让摄

像机在作推拉摇移及俯仰旋转

时，影像对焦依然清楚，画面

清晰、稳定。

宽视角静音设计

多元影像信号

120°

340°

拥有水平各170°、俯仰120°的

宽视角机构设计，反应迅速、

定位精准，提供影像无死角且

安静的会议室环境，满足各种

视频会议场所的需求。

支持  Full  HD 1080p   的格式

和多种影像信号输出格式，兼

容各视频设备所需要的规格要

求，传递最合适的影像质量。

3G-SDI 界面

128组预设位

3G

SDI

支持3G-SDI标准串行接口，

传输无压缩且无延时的数码

视频信号，传输距离达150

米。

高达128组的默认位置储存

功能，可以默认平移、倾

斜、缩放值、聚焦位置、曝

光与白平衡模式等设定，迅

速摄取会议中场景，方便省

时。

稳定的远程控制

影像翻转

通过标准的RS-232/422控制

接口，能轻松远程控制摄像

机高清，执行精准的平移、

倾斜、变焦等功能，使会议

演示过程流畅进行。

内建影像翻转和镜像功能，

可视场地需求，安装于平面

式视频设备上或是悬挂于天

花板上，适用范围宽广而多

元化。

产品规格

影像传感器

1/2.8”2 MP CMOS

焦距

f = 4.7 ~ 94 mm

1080p 60 / 59.94 / 50 fps,

1080i 60 / 59.94 / 50 fps,

1080p 30 / 29.97 / 25 fps,

720p 60 / 59.94 / 50 fps,

720p 30 /29.97 / 25 fps,

水平视角

光圈

63°

F1.6 ~ 3.5

输出规格

最低照度

最小物距

增益

1.0 lux (F1.6, 50IRE,  30fps)

1000 (广角端) ~ 1500  mm (远程)

自动 / 手动

光学变焦

数字变焦

平移

20 倍

12 倍

自动 / 室内 / 室外 /  一键式 / 手动

R/B增益

白平衡

-170° ~ +170°

-30° ~ +90°

128 組

AE 控制

聚焦系统

影像翻转

重量

自动 / 手动

自动 / 手动

有

俯仰

预设位

视频输出接口

(高清)

DVI-I, 3G-SDI

2 kg (4.4 lbs)

控制接口

影像噪讯

电子快门

RS-232 / RS-422

> 50dB

尺寸

(W x D x H)

174 x 186 x 187 mm

(6.9” x 7.3” x 7.3”)

1/1 ~ 1/10,000  秒

输出 / 输入接口

配件

VC-AC06 /  AC07 连接线与网络线串接

至PTZ摄像机，可以延长计算机、键盘

控制器及PTZ摄像机间的距离达100米。

VC-AC07 支持串接摄像机最多7台。

Kensington

安全锁

3G-SDI

输出

设定输出

设定

DVI 输出

分辨率  对应遥控器

VC-AC06

电源接口

RS-422

RS-232

输出

RS-232

输入

VC-AC07

Lumens 中国办事处

上海市浦东新区祖冲之路

1077 号 2510 室

电话：+86-21-51098999

传真：+86-21-50272210

Lumens Digital  Optics Inc.

5F-1, No.20,Taiyuan St.,

Jhubei City 302,Taiwan

TEL : +886 (0)3-552-6255

FAX : +886-3-552-6257

Lumens Digital  Optics Inc.

5F-1, No.20,Taiyuan St.,

Jhubei City 302,Taiwan

TEL : +886 (0)3-552-6255

FAX : +886-3-552-6256

www.Lumens.cn

© 版权所有。Lumens  为捷扬光电所登记且拥有的商标。规格或设计变更不另行通知。

Sep, 2018