高清云台摄像机键盘控制器VS-KB30

全协议控制

全接口| 全协议 |最高可控255台摄像机 |

高清云台摄像机键盘控制器VS-KB30，支持多种控制协议(Sony VISCA protocol、Pelco P&D、VISCA Over IP)，背光按键，高亮度LCD屏幕显示，操纵杆灵活方便，最高可控255台摄像机。VS-KB30

安装简单，且支持长距离传输。

主要特色：

•       控制协议：VISCA、PELCO-P&D、VISCA Over IP

•       接口：RS-232C / RS-422 / Ethernet，支持长距离传输

•       可控数量：最高可控255台摄像机

•       供电： POE供电

•       操作：水平 / 俯仰 / 变焦

•       变速控制：通过热键旋钮可实时调节变焦/聚焦速度

•       按键：支持6个自定义热键，背光按键

•       预置位：可以设置、调用1-9个预置位

•       参数全设定：所有参数均通过按键操作程序完成设置，方便快捷

产品规格

| 通讯端 | RS-232,RS-422 x2,Ethernet |
| --- | --- |
| 通讯协议 | VISCA, Pelco P&D, VISCA Over IP |
| 波特率 | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps |
| 摄像机控制 | 最多255台 |
| 速度控制 | 2个旋钮 |
| 变倍控制 | 1个控制杆 |
| R/B增益 | 2个旋钮 |
| 自设按钮 | 6个 |
| 操纵杆 | 4轴(Pan / Tilt /Zoom) |
| 显示屏幕 | LCD |
| 背光键盘 | 自动 / 手动 |
| 输入电压 | DC12V / PoE |
| 功耗 | PoE : 5W DC In : 5W |
| 尺寸 | 278 x 132 x 99.5 mm |
| 重量 | 1Kg |

单台摄像机连接

多台摄像机连接